Grubość płyty  	t = 12,0 cm

Klasa betonu C20/25 (B25)

Zbrojenie główne - płyta: Klasa stali  A-0 (St0S-b Średnica prętów   = 12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - płyta: Klasa stali  A-0 (St0S-b)  Średnica prętów 	 = 6 mm

Maksymalny rozstaw prętów rozdzielczych  	30 cm

Zbrojenie główne - belki spocznikowe: Klasa stali  A-III (34GS) Średnica prętów   = 12 mm

Stzemiona - belki spocznikowe:

Klasa stali  A-0 (St0S-b)  Średnica stzrmion  s = 6 mm

Zbrojenie montażowe - belki spocznikowe:

Klasa stali  A-0 (St0S-b)  Średnica prętów   = 10 mm

Przęsło A-B -  12 co 14,0 cm

Podpora B -  górą 12 co 14,0 cm

Przęsło B-C =  12 co 14,0 cm

Podpora C -  górą 12 co 14,0 cm

Przęsło C-D - 12 co 14,0 cm

WYKAZ ZBROJENIA

|  |  |  |  | Długość całkowita [m] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Średnica | Długość | Liczba | St0S-b |  |
| pręta | [mm] | [mm] | [szt.] | 6 | 12 |
| dla pojedynczego biegu |  |  |  |  |  |
| 1 | 12 | 1703 | 13 |  | 22,14 |
| 2 | 12 | 2084 | 9 |  | 18,76 |
| 3 | 12 | 2269 | 4 |  | 9,08 |
| 4 | 12 | 1452 | 13 |  | 18,88 |
| 5 | 12 | 2387 | 13 |  | 31,03 |
| 6 | 12 | 2700 | 9 |  | 24,30 |
| 7 | 12 | 2891 | 4 |  | 11,56 |
| 8 | 6 | 1660 | 44 | 73,04 |  |
| Długość całkowita wg średnic |  |  | [m] | 73,1 | 135,8 |
| Masa 1mb pręta |  |  | [kg/mb] | 0,222 | 0,888 |
| Masa prętów wg średnic |  |  | [kg] | 16,2 | 120,6 |
| Masa prętów wg gatunków stali |  |  | [kg] | 136,8 |  |
| Masa całkowita |  |  | [kg] | 137 |  |

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

BELKA A:

bw = 12,0 cm,   h = 25,0 cm, nominalna grubość otulenia cnom = 26 mm, dołem 212

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co max. 160 mm na całej długości belki

WYKAZ ZBROJENIA

|  |  |  |  | Długość całkowita [m] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Średnica | Długość | Liczba | St0S-b |  | 34GS |
| pręta | [mm] | [mm] | [szt.] | 6 | 10 | 12 |
| dla pojedynczej belki |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 12 | 2160 | 2 |  |  | 4,32 |
| 10 | 10 | 2305 | 2 |  | 4,61 |  |
| 11 | 6 | 660 | 12 | 7,92 |  |  |
| Długość całkowita wg średnic |  |  | [m] | 8,0 | 4,7 | 4,4 |
| Masa 1mb pręta |  |  | [kg/mb] | 0,222 | 0,617 | 0,888 |
| Masa prętów wg średnic |  |  | [kg] | 1,8 | 2,9 | 3,9 |
| Masa prętów wg gatunków stali |  |  | [kg] | 4,7 |  | 3,9 |
| Masa całkowita |  |  | [kg] | 9 |  |  |

| P.W. Hurt - Detal Dariusz Kuropka 56-500 Syców Ul. Obrońców Westerplatte 29 Tel.600837392 e - mail daro.k.64wp.pl | Obiekt : Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły Adres : Syców, Daszyńskiego 42, dz. nr 17/1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie 56-500 Syców, ul. Daszynskiego 42 |  |  |  |
| Projekt budowlany | Specjalność: | Projektant : | Nr upr. | Podpis : |
|  | Konstrukcja | mgr inż. Dariusz Kuropka | 54/94 | Skala |
|  | Sprawdzający | mgr inż. Janusz Mazurowski | 178/02/DUW | 1 : 20 |
| Przedmiot opracowania : Schody nr 1 bieg boczny |  |  | Data 30.10.2015 | Nr rys. 5K |

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

BELKA B:

bw = 25,0 cm,   h = 25,0 cm, nominalna grubość otulenia cnom = 26 mm

dołem 212

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co max. 160 mm na całej długości belki

WYKAZ ZBROJENIA

|  |  |  |  | Długość całkowita [m] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Średnica | Długość | Liczba | St0S-b |  | 34GS |
| pręta | [mm] | [mm] | [szt.] | 6 | 10 | 12 |
| dla pojedynczej belki |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 12 | 2160 | 2 |  |  | 4,32 |
| 13 | 10 | 2305 | 2 |  | 4,61 |  |
| 14 | 6 | 920 | 12 | 11,04 |  |  |
| Długość całkowita wg średnic |  |  | [m] | 11,1 | 4,7 | 4,4 |
| Masa 1mb pręta |  |  | [kg/mb] | 0,222 | 0,617 | 0,888 |
| Masa prętów wg średnic |  |  | [kg] | 2,5 | 2,9 | 3,9 |
| Masa prętów wg gatunków stali |  |  | [kg] | 5,4 |  | 3,9 |
| Masa całkowita |  |  | [kg] | 10 |  |  |

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

BELKA C:

bw = 25,0 cm,   h = 25,0 cm,grubość otulenia cnom = 26 mm, dołem 212

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co max. 160 mm na całej długości belki

WYKAZ ZBROJENIA

|  |  |  |  | Długość całkowita [m] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Średnica | Długość | Liczba | St0S-b |  | 34GS |
| pręta | [mm] | [mm] | [szt.] | 6 | 10 | 12 |
| dla pojedynczej belki |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 12 | 2160 | 2 |  |  | 4,32 |
| 16 | 10 | 2305 | 2 |  | 4,61 |  |
| 17 | 6 | 920 | 12 | 11,04 |  |  |
| Długość całkowita wg średnic |  |  | [m] | 11,1 | 4,7 | 4,4 |
| Masa 1mb pręta |  |  | [kg/mb] | 0,222 | 0,617 | 0,888 |
| Masa prętów wg średnic |  |  | [kg] | 2,5 | 2,9 | 3,9 |
| Masa prętów wg gatunków stali |  |  | [kg] | 5,4 |  | 3,9 |
| Masa całkowita |  |  | [kg] | 10 |  |  |

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)