- Znaki oznaczone na projekcie organizacji ruchu docelowego kolorem szarym i opisanymi jako „ist”-

należy zdemontować stare znaki, oczyścić i wywieść na obwód drogowy w Sycowie. W ich miejsce należy zamontować nowe znaki drogowe.

- Należy wykonać podsypkę i zasypkę o grubości 0,3 m oraz obsypkę na szerokość obustronnie 0,3m od ścianki rury z piasku drobnego. Piasek drobny powinien spełniać wymagania PN-B-11111 [2].

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie betonowych ścianek skośnych na wlotach i wylotach przepustów pod warunkiem spełnienia swojej funkcji i zapewnieniu nie obsuwania się skarp drogi i zjazdów.

- W nawiązaniu do poz. 28 załączonego przedmiaru należy przyjąć 12 miesięczny termin pielęgnacji zieleni. Po tym okresie zamawiający będzie sam utrzymywać tereny zielone.

- W przypadku przepustów należy przyjąć rury karbowane PEHD SN8.

- Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie drogi na czas prowadzenia robót w przypadku gdy Wykonawca wykona, uzgodni i zatwierdzi nowy projekt czasowej organizacji ruchu.

- W ramach realizacji Nie należy wykonywać oznakowania poziomego. Oznakowanie poziome występowało tylko w etapie pierwszym.

- Należy przyjąć zdjęcie warstwy humusu średnio 15 cm.

- Zestawienie pni do karczowania z podaniem ich średnicy: